REGOLAMENTO DI ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE FINO A 11,08 KW IN PARALLELO CON LA RETE ELETTRICA DI BASSA TENSIONE DELLA                 “S.I.E.  SOCIETA’ IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.”

IL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E' SOTTOSCRITTO IN AUTOCERTIFICAZIONE DAL TITOLARE DELL'IMPIANTO (ART. 46, ART. 47 - D.P.R. 445 28/01/2000) CONSAPEVOLE

DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR n.445/2000 PER FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI MENDACI

- DATI IDENTIFICATIVI UTENTE

L’ UTENTE PRODUTTORE (TITOLARE DEI RAPPORTI CON SOCIETA’ IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., DI SEGUITO S.I.E. S.r.l. ED AVENTE LA DISPONIBILITA’ DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE):

Nome e Cognome ________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita   ___________________________________________________________________

Codice Fiscale/P.IVA: ____________________________________________________________________

(da compilare solo per soggetti giuridici)

In qualità di : _______________________________________ della Società:  ________________________

P.IVA: _________________ CCIA: _______________ ALTRO _____________

Punto di connessione dell'impianto alla rete BT a:          230 V          400 V  di “S.I.E Srl”

Indirizzo: __________________________________________________________________________

Comune: ___ ISOLA DEL GIGLIO____ CAP: ___58012___ PROV. ___GR___

Codice POD:  IT067E0000____________________________________________________________

Codice rintracciabilità pratica di connessione: _____________________________________________

Potenza contrattuale della fornitura di energia elettrica in prelievo: ________________________   (KW)

Potenza disponibile in immissione (PIR) :  ____________________________________________ (KW)

Uso: _______________________________________________________________________________

Per edifici residenziali:

- il Generatore è connesso all’impianto elettrico di un’abitazione realizzato prima del 13/03/1990:

NO   	 SI; l’impianto è adeguato ai sensi del DM 37/08 art. 6 comma 3

- il Generatore è connesso ad un impianto elettrico realizzato prima del 13/03/1990 e relativo ai servizi comuni di un condominio senza dipendenti:

NO         SI; l’impianto è adeguato ai sensi del DM 37/08 art. 6 comma 3

L’utente produttore, di seguito Produttore è il titolare/avente la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica in qualità di (barrare l’opzione corrispondente):

- Proprietario

- Titolare di altro diritto reale di godimento

- Amministratore del condominio sulla base di mandato dell’assemblea condominiale

- Altro del/della (società/impresa/ente/associazione/condominio, ecc) ………….……………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il Produttore con la presa visione ed approvazione del presente regolamento si impegna poi a rispettare quanto riportato nel seguito.

2 CONDIZIONI GENERALI

1) Il presente regolamento norma gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete BT di S.I.E. S.r.l. alla tensione 230/400V, dell’impianto di produzione di seguito descritto. Gli elementi di impianto e le apparecchiature a monte del punto di connessione sono di proprietà di S.I.E. S.r.l., mentre sono di proprietà dell’Utente produttore tutti gli elementi a valle.

2) L’Utente produttore si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature della S.I.E. S.r.l.

3) Si precisa che solo il gruppo di produzione indicato dall’Utente produttore nel presente documento può funzionare in parallelo con la rete della S.I.E. S.r.l.; è vietato il collegamento a tale rete di generatori diversi da esso.

4) In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l’Utente produttore si impegna a contattare la S.I.E. S.r.l. per aggiornare la connessione e quindi il regolamento ed i relativi allegati.

5) Ogni modifica dello schema d’impianto, dovrà essere concordata e preventivamente autorizzata dalla S.I.E. S.r.l.

6) Qualora l’Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o nella norma CEI 0-21, l’allacciamento potrà essere soggetto a sospensione sino al ripristino delle condizioni prescritte.

7) La S.I.E. S.r.l. può esercitare il diritto di verificare in ogni momento le prescrizioni e di quanto dichiarato nel presente regolamento ed ha facoltà di effettuare controlli sull’impianto.

8) Il Produttore dichiara che l’esercizio in parallelo con la rete della S.I.E. S.r.l. del proprio gruppo di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione ed alla continuità del servizio sulla rete della S.I.E. S.r.l., in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente. Il generatore non deve comunque provocare disturbi che possano inibire i sistemi di telegestione dei gruppi di misura   elettronici, previsto dalle delibere vigenti (Del. ARERA 292/06), eventuali sistemi di tele scatto od altri telecomandi/tele segnali che utilizzino la banda di frequenza assegnata ad uso esclusivo dei Distributori, per la trasmissione dei segnali sulla rete BT (3 kHz – 95 kHz); in tal caso il Produttore deve provvedere a propria cura e spese a rimuovere dalla rete l’apparato disturbante.

- In caso di mancanza di tensione sulla rete della S.I.E. S.r.l., l’impianto del Produttore non può

immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete della S.I.E. S.r.l. separate dalla rete di pubblica distribuzione.

La descrizione dell’impianto e le caratteristiche dei dispositivi impiegati sono conformi alla Norma CEI 0-21.

3 MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, VERIFICHE E DISSERVIZI

All’attivazione dell’impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l’Utente produttore è tenuto a eseguire i controlli e la manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere costantemente efficiente l’impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione, previsti da leggi e normative vigenti.

4 SICUREZZA E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il personale di S.I.E. S.r.l. può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.

Le sospensioni della fornitura di energia elettrica e le interruzioni accidentali di uno o più conduttori di fase non costituiscono in ogni caso inadempienza imputabile a S.I.E. S.r.l.

S.I.E. S.r.l. inoltre ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l’esercizio delle proprie reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall’impianto dell’Utente produttore o da inefficienza delle sue apparecchiature.

Ai fini della sicurezza del personale, durante l’esecuzione dei lavori o di altri interventi presentanti pericolo di contatto con elementi in tensione, l’Utente produttore (o chi per esso sia nominato il Responsabile dell’Impianto – RI) deve osservare le prescrizioni della legislazione vigente e delle Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27;  in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che richiedono comunque l’esclusione congiunta di impianti o di loro parti afferenti (sia della S.I.E. S.r.l., inclusi i gruppi di misura, sia dell’Utente), l’Utente produttore (o suo RI) deve prendere accordi con il personale autorizzato della S.I.E. S.r.l., per la messa in sicurezza degli impianti. Per la esecuzione delle attività dell’impianto, l’Utente assicurerà alla S.I.E. S.r.l. l’assistenza di una persona che fungerà da Riferimento per il sito (RIF), allo scopo di:

- tramettere tutte le informazioni inerenti ai “rischi specifici” che esistono nel luogo di lavoro;

- fornire tutte le notizie necessarie per la sicurezza delle attività nel sito e dei vari collaboratori

- ragguagliare compiutamente circa l’esistenza di particolari norme o modalità di sicurezza

- curare i rapporti relativi al coordinamento tra tutti i Responsabili delle attività di altre Imprese, eventualmente presenti in impianto.

A tale scopo, l’Utente produttore riporta nella tabella seguente i nominativi delle persone di riferimento (RIF) e/o Responsabile Impianto (RI) autorizzate per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell’impianto di produzione preliminari allo svolgimento delle suddette attività. L’Utente produttore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.

| Nome e Cognome | Recapito (telefono/cellulare/e-mail) | Qualifica |
| --- | --- | --- |
|  |  | RIF RI |

5 DECORRENZA E DURATA DEL REGOLAMENTO

Il produttore prende atto che la S.I.E. S.r.l. fornirà il servizio di connessione all’impianto di produzione a decorrere dalla data comunicata dallo stesso.

Da quel momento, l’impianto di produzione deve considerarsi a tuti gli effetti in parallelo alla rete della S.I.E. S.r.l., che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall’esercizio dell’impianto di produzione.

6 ALLEGATI (esclusi gli impianti Plug & Play)

- Asseverazioni dell’impianto;

- Schema elettrico unifilare;

- Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi del DM 37/08

Data __/____/______

Firma __________________________________

(per l’Utente produttore titolare dei rapporti con la S.I.E. S.r.l.)

ASSEVERAZIONE TECNICA

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a __________________

Il _________________________ , codice fiscale ______________________________________

E residente in _______________________________________ (_______)

in Via/Piazza _________________________________________

telefono _____________________ cellulare _____________________ e-mail ________________________

iscritto all’ordine/collegio/albo/CCIAA ____________________ della Provincia di ____________________

al n° ________ in qualità di tecnico abilitato, incaricato da: _______________________________________

titolare della richiesta di connessione del POD __________________________________________________

impianto ubicato in Via/Piazza ________________________________________________ n° __________ ,

in Isola del Giglio (Gr), consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che l’impianto rappresentato dallo schema elettrico sottoscritto professionalmente e allegato, da

connettere presso Via/Piazza _________________________________ in Isola del Giglio (Gr)

POD _______________________________________ , è stato realizzato nel pieno rispetto della

Normativa tecnica in vigore, in particolare della normativa CEI e delle leggi in materia attualmente vigenti.

Tutto ciò premesso,

ASSEVERA

- che la connessione pratica cod. ______________, che sarà realizzata al POD IT067E0000___________________ sede dell’attività sopra indicata, è stata realizzata nel rispetto delle vigenti norme tecniche e legislative in vigore, con particolare riferimento alla norma CEI 0 – 21 vigente;

- che sono stati installati n° _____ inverter di marca ______________ . modello _________________ matricola/e ________________ potenza nominale _________      KW;

- che sono stati installati n° _____ moduli fotovoltaici ciascuno di potenza nominale pari a _____KWp STC tipo _________________________ , per una potenza nominale complessiva ______ KWp;

- che sono stati installati n° __ sistemi di accumulo marca __________, modello __________

aventi capacità nominale pari a __________ KWh, potenza nominale in carica pari a ________KW, potenza nominale in scarica pari a ______KW, potenza nominale massima in carica pari a _____KW , potenza nominale in scarica pari a ______ KW;

- che i sistemi di accumulo sono stati connessi lato:       DC         AC	 DC e AC

- che sono stati installati n° ________ generatori minieolici connessi in rete tramite inverter di potenza pari a ____ KW;

- che l’impianto è stato registrato sul portale Gaudí di Terna con il seguente codice _______________;

- che sono state svolte le verifiche tecniche dell’impianto elettrico secondo le guide CEI in vigore a norma CEI 0-21 e in particolare sono state svolte le prove e verifiche riepilogate di seguito:

| 1 | Impianto conforme alla documentazione progettuale e agli schemi elettrici di impianto | □ SI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | I componenti ed il macchinario sono conformi (esame documentale) alle prescrizioni di sicurezza ed alle relative norme CEI in quanto muniti di: - Marchi (marchio IMQ o altri) attestanti la conformità alle norme; - Relazioni di conformità rilasciati da enti riconosciuti. | □ SI |  |  |
| 3 | Il sezionamento dei circuiti è conforme alla Norma CEI 64-8 (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI |  |  |
| 4 | Il comando e/o l'arresto di emergenza è stato previsto dove necessario (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ | NP |
| 5 | Le caratteristiche dell'impianto sono conformi a Norma CEI 0-21 ed al regolamento di esercizio (esame documentale) | □ SI |  |  |
| 6 | Le caratteristiche del/i sistema/i di protezione di interfaccia sono conformi a Norma CEI 0-21. Le protezioni sono state regolate come da norma CEI 0-21. L'autotest effettuato sul posto ha dato esito positivo. | □ SI |  |  |
| 7 | Le caratteristiche dei generatori costituenti l’impianto di produzione sono conformi alle curve di FVRT e OVRT previste dalla Norma CEI 0-21 (esame documentale) | □ SI |  |  |
| 8 | La verifica con impianto in funzione del regolare funzionamento in chiusura ed in apertura del/i dispositivo/i di interfaccia ha avuto esito favorevole (prova) | □ SI | □ | NP |
| 9 | La verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di interblocco ha avuto esito favorevole (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ | NP |
| 10 | Impossibilità di mettere a terra il neutro BT della rete di S.I.E S.R.L. (esame documentale, esame a vista, eventuali prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ | NP |
| 11 | Verifica dei gruppi di misura secondo la Norma CEI 13-71 (se previsto e se tale attività è a cura del Produttore) e conferma prova di teleleggibilità (esame documentale, esame a vista, prove e verifiche in impianto) | □ SI | □ | NP |
| 12 | Il Sistema di Limitazione dell’Immissione è attivo e funzionante (Ove presente si ricorda di compilare l’Allegato 3. A tal proposito si ricorda inoltre che la possibilità di installazione del sistema SLI deve essere sempre preventivamente concordata con il personale tecnico di S.I.E Srl) | □ SI | □ | NP |
| 13 | Le verifiche effettuate in campo hanno dato esito positivo | □ SI | □ | NP |

Data __/____/______

_________________________________

(Firma del tecnico Asseveratore)